Transporterna är samhällets Akilleshäl  Eric von Gertten 20160421

Sveriges inrikes transporter förbrukar     95 miljoner MWh/år.  95 000 000 000 kWh

Mer än 90% av Sveriges transporter får energin från olja. – Utan olja inga mattransporter.

Minskat transportbehov är nödvändigt!  Skapa närhet!  Ändra system!                                         Eldning med fuktigt skogsbränsle innebär transport av vatten                                                        40 laster torrt bränsle motsvarar 100 laster med 55% fukthalt

Drivmedel i Sverige                                                                                                                                      Dieselolja 2014   5 500 000 000 lit/år  = 55 000 000 000 kWh       55 TWh

Bensin      2014    3 500 000 000 lit/år =  26 000 000 000 kWh ca 26 TWh

Transport med lastbil  kräver tio gånger så mycket energi som järnvägstransporter.

för att transportera en person        100 mil. bränsle/passagerare/mil

Tåg 0,11 MWh  Buss 0,13 MWh  Bil med 4 passagerare 0,30 MWh Flyg 0,70 MWh

En snål personbil 0,1-0,15 liter motorstark stadsjeep 0,3-0,5 liter

Trafikflyg förbrukar ca 0,4 liter fotogen per passagerare per mil.

Man  räknar med att tillverkningen av en personbil kräver lika mycket energi

för sin tillverkning som drivmedelsenergi mm under sin livstid.

Kulisser ersätter vettig handlig i hela Sverige Miljöbilen i Eslöv   är ett bra exempel I Klimat & energiplan 2011 redovisas                                            att fordonsparken till 56% utgörs av ”miljöbilar” (etanol eller gas).                                                             På annan plats redovisas drivmedelsanvändningen där ca 3% utgjordes av miljöbränslen.

Kritiska tal från den amerikanske forskaren Andrew Haden vid SLU i Uppsala                                   som beräknar att 6,3 milj ha åkermark krävs för att enbart ersätta diesel och bensin i Sverige

Livsmedelssystemets drivmedel behöver 40% av  Sveriges åkermark

Energi och arealer

Rapsodling för dimetylester  RME, produktion                 19 MWh/ha,

Avgår  5 MWh till drivmedel för produktionen. Netto    14 MWh/ha.

3 ton raps ger 1 m3 dieselolja

Veteodling för tillverkning av etanol produktion              24 MWh/ha

avgår 5 MWh avgår till drivmedel produktionen netto   19 MWh/ha.

Storskalig odling av energigrödor ger oersättliga förluster av en lång rad djur och växtarter.

Om skogen användes till drivmedel åtgår ca 80% av årlig avverkning  enl. Andrew Haden

Dieselframställning från skogsflis 66 000 ton flis ger 15 000 ton dieselolja