Produktionssystem - resursnytta -energiplanera  		Eric von Gertten  eric@hurva.nu

PRODUKTIONSSYSTEM  -  ENERGI  -  MILJÖ

material  man  maskin  metod miljö management motivation

legalitét    ljud ljus luft	 lay-out 	  l å n g s i k t s p l a n

INPUT								    OUTPUT

innehålla 		               				              innehålla

gränsvärden  						              gränsvärden

emissioner                                     CO2 NOx ?

??		ventilation frånluft	avskilja             CxHy H2SO4 NOx

återvinna värme 	  O2

el-produktion

förbränna

bullerdämpa?

know how

värme-

produktion

kapital

arbetskraft

råvaror

maskiner

metoder	                  	produktion

verktyg		          	       = arbetsmiljö

underhåll                				     			produkt

förbrukningsmtrl 							    kvalitétssäkrad

transporter	            						                  miljögodkänd

ventilation tilluft	                          				              avfall

rena						    			     recirkulera

värma				   	avlopp				     förbränna

befukta                		   	       avskilja 	  		     förgasa

jonisera       			   	       elektrolys                                 röta

återvinna

bullerdämpa		       	   	       röta           		                  transport		kyla	 		 	                    biologisk nedbrytn

förbränning

transport

återvinna värme

deponi

Transporter på både inputsidan och outputsidan ges egna MKB

sök svagaste länken i kedjan;   orsak till verkan     skapa en kedjereaktion          för bra miljö och ekonomi.  	-ett mångdimensionellt grepp som ger alternativ

med mindre uppoffring av material, energi, kapital

Vad? Var? När? Hur? Vem?     Samtliga svar ifrågasätts med ett varför?

Produktionssystem kvalitét miljö

Analys och därav följande teknisk/ekonomisk plan

tá ett mångdimensionellt strategiskt grepp på alla de faktorer som påverkar skeendet

analysera beroendekedjor (energikedjor) gör ekonomisk/tekniska beräkningar inom ramen

för orsak till verkan  som beskrivs med betoning på s v a g a  l ä n k a r

Strategin – arbeta med orsak för att nå verkan

Inom alla områden arbetas med beroendekedjor då åtgärder i början av beroendekedjan vanligen ger bättre totalekonomi. Övergripande arbetssätt/plan ger kombinationer av låga kostnader för arbete  kapital och energi samt låg ljudnivå - i övrigt bra miljö och små konsekvenskostnader

Arbeta också på undernivåer för metod och arbetsprinciper med lägre emissioner av ljud och luftföroreningar eller när dessa inte kan påverkas eller ändras arbeta med nödvändig detaljteknik   Konstruera vid behov det nya som krävs.

LÅNG SIKTS PLAN 		LSP energikedjor

med kravspecifikationer för offensiva satsningar med lönsamhetskrav

(tidigare ”Handlingsplaner för bättre miljö och minskad energianvändning 1979 EvG)

RAMHANDLING med orsak – verkan – kedjor          sök svagaste länk

MÅL	Skapa förutsättningar för stora förbättringar samtidigt med stora  besparingar

Grunder

Energianvändningen är inte ett självändamål. Den är alltid kopplat till krav och behov myndighetsregler, avtal, produktion välbefinnande osv

Varje energianvändning har en kapitalkostnad för energialstring och en kapitalkostnad för energianvändningen.

Utnyttjandegraden styrs av planering och teknik

Strategi;

Minska effektbehov för minskat kapitalkostnad vid förändringar.

Påverka dimensionerande faktorer.

Arbeta så tidigt som möjligt i en orsak till verkankedja

Åtgärdsplan

Nödvändiga/planerade åtgärder sammanvägs med åtgärder för energihushållning i en LSP för kortare återbetalningstid och god lönsamhet

Pröva alternativ som ger

”Återbetalt vid klubbslaget” t ex genom byte av kapitalkostnader

Åtgärdsspecifikation

Uppfylla Myndighetskrav, utnyttja möjligheter till utveckling, rationalisering ex minska storlek , att vid förslitning byta till alternativ teknik,  önskningar.

Allt lägges in i samma plan som energi-effekthushållningsåtgärder

.

Grundlägg med analys och kunskapsinhämtning

Beskriv status byggnad, infrastruktur och maskiner

(Infrastruktur ex värme ventilation tryckluft belsyning mm)

Upprätta balanser för el resp värme vinter resp sommarfall natt resp dag

Värme – energi	Värme – effekt

El-energi		El-effekt

Gör diagram             tid-effekt

Månadsstatistik el resp värme(oljeinköp) för 2 år r

Timstatistik för vinter resp sommarfallet 1 dygn

Miljökrav  specifiseras

temperatur, luftfuktighet,  luftföroreningar, ljus, ljud strålning, laddning mm i lokaler

Varmvatten Tidsanpassning för dessa.

Säkerhet

vatten, brandsäkerhet energiförsörjning telefon/kommunikation

Konsekvenser och följdkostnader

negativa alt positiva av energianvändning för såväl inre som yttre miljö

Upprätta orsak till verkan - kedjor för sök svagaste länk

Vent, Värme, Varmvatten, Belysning, tryckluft, hydraulik,

### sök

### Grundorsak  (och/eller överliggande orsakslänkar)

### Ingen åtgärd utan att alternativ granskas.

### Kan omedelbara och senare fördelar nås med åtgärden

Analys av nuläge och alternativ gör att rätt ekonomisk/tekniska alternativ upptäcks - sökes

Nyckeltal

Gör nyckeltal för energins och andra resursers nyttjandegrad

m2/person 	             nyttjandetid/dag		nyttjandedagar/månad

m3/h/m2		belysning W/m2		kW/m3 luft	dag/natt

driftstider ventilation	driftstider dragskåp

ÅTGÄRDER - PLANER

Mål           			Beskrivning

Nuläge vägval

Alternativ väg till mål kan ge kostnad för

/åtgärder betalda vid klubbslaget

Planera efter koncept	med god ekonomi inom orsak –till- verkan-kedja

Genomför vid	   	           	ekonomiskt bästa tidpunkt

## Effekthushållning            =   	Kapitalhushållningsom

Effektbehov är ett momentant resursbehov.  ex el, värme, maskinkapacitét eller annat behov.

## Minska  Effektbehov för minskad  Kapitalkostnad

Varje del av produktionsanläggningen dimensioneras efterhögsta  momentana effektbehov

Egenskaper för maskiner och utrustningar samt u t n y t t j a n d e g r a d ger ‘effektbehovet

Planering rationalisering och systemuppbyggnad

påverkar både produktionskostnad, effektbehov och utnyttjandegrad.

Påverka orsaker i beroendekedja   -  SPARA DUBBELT !

Sprutmålning i manuella sprutarbetsplatser med boxar

Fastställ utnyttjandegrad utid% 	= spruttid/ totaltid

Fastställ utnyttjandegrad uarea%i 	= utnyttjad boxarea/ tillgänglig area

## Checkningslista kravspecifikationer

0 Akuta behov ex      A  Reparation   B  Rationalisering  C  Arbetsmiljö  D Yttre miljö

1 samhällets krav

a för arbetsmiljö  b för yttre miljö  c för brand och explosion d för produktkvalitét

e energieffektivitet

2 företagets krav på måttlig

a kapitalinsats b driftskostnad c underhållskostnad

3 Ge förutsättningar för framtiden

a låg sårbarhet b hög flexibilitét att förändra c rationell produktion d god produktkvalitét

e hänsyn kostnadsutveckling energi och resurser  f EU-anpassning

4/  analys och värdering av nu-läge  exempel

Projekt Checkningslista

fastställa kravbild     analysera och beskriv beroendekedjor   beräkna

gör styrande ramhandlingar,inkl strategi och LSP som stöd för specialister som kan behöva användas vid en projektering.

ge stöd vid projektering och genomförande

medverka vid utbildning  initiera/ medverka vid utvecklingsarbete

I LSP-långsiktsplanen beskrives alternativa åtgärder och göres   beroendekedjor och kalkyler för dessa  Åtgärderna kan innebära införande av ny teknik, rationellare metoder, nya bearbetningsdata, nya material, ny lay-out nya ventilationsdata, materialinsats o s v

Även alternativt sätt att utforma byggnader.

## Man kan jämföra detta med att göra miljökonsekvensanalyser enligt Miljöbalken

LångSiktsPlan göres med utgångspunkt från förslitning, myndighetskrav, egna planer för

produktion och produkt  med åtgärder för bättre produktion ekonomi och miljö.

Åtgärder i följdverkansordning –orsak -verkan  genomför –rätt åtgärd vid rätt tidpunkt

analysera 	Utnyttjandegrad u/m u/m2  u/m3 u/h resp verkningsgrad för system/maskin

Produktivitet prod-tid/h    prod/h    prod/kr prod/kWh

effektbalans energibalans utgående balans

### sök                   	grundorsak och/eller  före liggande orsakslänkar

Ingen åtgärd utan att alternativ granskas för utreda omedelbara eller/och senare fördelar med åtgärden  En bra analys av nuläge och alternativ ger rätt ekonomisk/tekniska alternativ

Följ dessa regler  och kostnaden för resultatet kan vara betald vid klubbslaget/ beslut

Som alternativkostnad  Samtidigt  med	 bättre kvalitet arbetsmiljö produktivitet

minskad energi- kapital- & driftskostn belastning på yttre miljö

effekthushållning = kapitalhushållning påverka effektbehov för minskad kapitalkostnad

Effektbehov kan ses som ett momentant resursbehov.

ex el, värme, maskinkapacitét eller annat produktionstekniskt behov.

Produktionsanläggningens alla delar måste(varning) dimensioneras efter största momentana effektbehov Val av maskiner och komponenter dvs deras resp egenskaper samt utnyttjandegraden ger tillsammans  ”effektbehov” enl ovan

Planering rationalisering och systemuppbyggnad styr effektbehov men också utnyttjandet Ett högt resursutnyttjande t. ex  el-effekt minskar energibehov då tid * effekt ger energi (arbete)

Gör effektbalanser el-värme     Energibalanser el-värme

Gör stapeldiagram – månadsanvändning av el, gas, diesel, vatten

Gör stapeldiagram månadsproduktion, arbetade timmar, inkommande råvaror

sprutmålning i manuella sprutarbetsplatser med boxar

Fastställ utnyttjandegrad u tid % 	= spruttid som del av totaltid

Fastställ utnyttjandegrad u area %i 	= nödvändig boxarea som del av tillgänglig area

Påverka orsak i beroendekedjor -  spara dubbelt !

Kontroll  kostnad kvittblivning  spill emballage mm

Välj material  Minst hälsovådligt med minsta mängd biprodukter.(damm, sprutdimma, spån, formaldehyd, lösningsmedelsångor, konserveringsmedel, statisk el, terpener, värme mm)

Välj metod/verktyg, som ger minsta alstring och spridning av ovanstående biprodukter.

Välj produktionsdata ex bearbetnings/appliceringsdata med minsta alstring och spridning.

Att beakta: torrdestillationsprodukter vid uppvärmning av trämaterial. små mängder partiklar från verktygsslitage	Hårdmetall och keramiska produkter.)

Här följer exempel på energikrävande produktion – största energiposten gäller ventilation

Andra väsentliga funktioner är belysning och tryckluft.

### Steg 1   	Rationellare produktion exempel

ger färre sprutboxar och sprututrustningar 	= lägre kapitalkostnad

ger lägre arbetskostnader 			och underhållskostnader

Färre sprutboxar 		           ger förutsättningar för ny lay-out

mindre lokalyta, del i allmänvent, belysning och värme mm

ger minskat luftflödesbehov

Färre sprututrustn

ger minskat tryckluftbehov

Minskat frånluftflöde

ger färre eller mindre frånluftfläktar		= lägre kapitalkostnad

ger minskad el- behov 				och underhållskostnad

ger minskat behov av luftbefuktning

ger minskat värmebehov

Minskat tilluftflöde

ger färre eller mindre tilluftfläktar 		= lägre kapitalkostnad

ger minskat el-behov 				och underhållskostnad

Minskad luftbefuktning

ger minskat antal vattenspridare     		= lägre kapitalkostnad

ger minskat värmebehov			och underhållskostnad

ger minskat tryckluftbehov

Minskat el-effekt behov

ger mindre transformator			=lägre kapitalkostnad

ger lägre abonnemangskostnad och underhållskostnad

ger lägre effektkostnad

Minskat värmebehov

ger mindre värmedistributionsanläggn

ger mindre panna				= lägre kapitalkostnad

ger mindre el- behov och underhållskostnad

Minskat tryckluftbehov

ger mindre tryckluftnät

ger mindre kompressor				= lägre kapitalkostnad

ger mindre el-behov				och underhållskostnad

Bättre arbetsmiljö

Om rationaliseringen skapats av hanteringshjälpmedel

minskar inhaleringen (andningsfrekvensen)

Det möjliggör bättre utformning av sprutplatsen med

minskad exponering och bättre ergonomiska villkor

Steg 2   	Bättre utformning av sprutplatsen kan medge minskat luftflöde

samtidigt med minskad exponering genom mekaniserad materialhantering.

med ovan nämnd inverkan på värmebehov pannstorlek mm

fläkt väljes sedan med hög verkningsgrad och låg ljudnivå

Steg 3		Byt till sprutmetod med högre färgutbyte (utnyttjandegrad u/kg)

metod och data som ger

mindre sprutdimma	minskar färgförbrukning,

minskar mängd att ventilera bort

minskar filterbelastning

minskar filterkostnad

minskar filterbyteskostnad

minskar kvittblivningskostnad

Steg 4		avskilj färgdimma före filter

följdverkan 		minskar kvittblivning

minskar filterkostnad

minskar sekundär spridning av föroreningar

Fastställ utnyttjandegraden u tid%  osv

1/ alt a för inställd matningshastigh (s)      u som verktygets ingreppstid/totaltid

alt b	för inställd matningshastigh (s)       u som genomlupen mängd/teoretisk mängd

3/ fastställ verkningsgraden för verktygsdrift % som erforderlig genom tillförd effekt

produkten av utidtotal%*% = tot%

4/ Faställ värdet av en rationalisering och övriga krav/önskningar/planer som kan finnas

Rationalisering kan ge färre maskiner (undvika utökning av maskinpark)

genom bättre materialhantering för iläggning och mottagning

genom lägre verktygshastigheter – högre matningshastighet

genom större skärarbete per verktygsegg

genom effektivt utsug med lägre flöde, el-effektbehov, bullernivå och kostnad.

5/ Inventera möjliga svaga länkar

checkningslista maskinlinjer

låg inläggningshastighet

ger	mindre utnyttjandegrad för maskin mm  ökar tomgångskörning

låg mottagningshastighet

ger	mindre utnyttjandegrad för maskin mm  ökar tomgångskörning

stor arbetsmån

ger	större materialkostnad  större verktygsförslitning

större el-effektbehov  ökad risk för stickor

låg matningshastighet

ger	mindre utnyttjandegrad maskin

mindre utnyttjandegrad utsug och infrastruktur						mindre spåntjocklek- större verktygsslitage

högre spec effektbehov

stort antal skäreggar

ger	mindre spåntjocklek-större verktygsslitage							högre verktygskostnad inköp

högre spec effektbehov

hög skärhastighet

ger	större verktygsslitage

högre spec effektbehov

större fläktverkan för verktyg

större kastlängd för spån

större verktygsslitage

ger	lägre utnyttjandegrad för maskinen

större energianvändning

högre verktygskostnader

tomgångskörning

ger	reaktiv effekt vid lågt effektutnyttjande för el -motorn				mindre ”spåntjocklek”

ger	i vissa fall sämre yta ökat verktygsslitage

större fläktverkan för verktyg

ger	försvårad utsugning ökar luftflödesbehov

stickor och remsor

ger 	försvårad utsugning ökar luftflödesbehov

utsugningsproblem	kan ge kvalitétsbrister och ökad stilleståndstid för maskiner mm teknik, orsaker och följder för miljö,vent ekonomi produktionsstyrning - produktivitet

Exempel Beroendekedja skärande bearbetning trä

Större arbetsmån = mer mtrl = större verktygsslitage = större brytmotstånd på sticka=högre el-effekt

Alstrad mängd av biprodukter beror av 	arbetsmån för bearbetning

( ex vådliga och andra)		metodval för applicering av lack m

valda data för metoden

Alstrad mängd som sprides  beror på	maskinegenskaper -arbetsprinciper

metod

skärutförande

skärdata, spåntjocklek o varvtal, kapsling mm

utsugskapacitét

statisk el

Sekundär spridning beror på 			metoden

materialhantering,

tryckluftblåsning,

truckrörelser

felaktig ventilation

dålig filtrering

underhåll-rengöring-filterbyten mm

Luftflödesbehovet styrs av

Alstrad mängd biprodukter,

önskad effekt på arbetsmiljön

apslingsegenskaper

systemuppbyggnad

explosions/brandrisk

produktkvalitétskrav

Lufthastigheten styrs av 			aerodynamisk utformning

spåntyngd

systemuppbyggnad

begränsningar i dimensionsval

verktygshastighet

Tryckuppsättning styrs av

Lufthastighet m/s

Motstånd i sugsystemdelar Pa

Spånmängd

El-effekt = kapitalbehov styrs av

Bearbetningsdata

Luftflöde m3/s

Spånmängd g/m3,

Tryckuppsättning

Fläktens verkningsgrad

Bullernivån styrs av				Bearbetningsdata

Luftflöde

Lufthastighet

Tryck

Formgivning av fläkt

Spånstorlek och mängd

Konsekvenser med ekonomipåverkan för miljö ekonomi

beroende på teknikval, teknikhöjd mm vid arbetsmetoder och infrastruktur mm

skärdata

buller damm förslitning stickor klossar kvalitet energi produktivitet

verktygsval

buller spånspridning - kvalitet el- effekt  – utsug kapital -produktivitet

utsugningsteknik

buller inne – ute spånspridning luftflödesbehov energi  el-effekt –kapital

tryckluftblåsning städbehov, belysning, kvalitet

utnyttjandegrad för maskin & personal

utsug systemuppbyggnad

sårbarhet, driftberoende, el-effekt

buller   inne -ute

maskindrift

högt varvtal kräver frekvensomvandling

roterande omformare

låg verkningsgrad = hög el-effekt

reaktiv effekt

buller

Konsekvenser av tryckluftblåsning

spridning av damm och stickor

olycksrisk

energi, kapital och underhållskostnad

städning, damm I luft och på lysrör mm

Konsekvenser av luftbefuktning

Tryckluftbehov eleffekt el-nät transformatorstorlek

Värme för förångning av vatten, mögelrisk mm

Konsekvenser av lay-out

Behov av lokalkapacitet (yta, ventilation, värme,

Belysning  befuktning mm)

Transporter Transportskador

Produktivitet

Konsekvenser av materialhantering

Utnyttjandegrad för maskin & personal

hanteringsskador

Inhalering av föroreningar

Exponering för buller