Eric von Gertten 				spara dubbelt med lång-sikts-plan

Stopp     Handlingsplan för ökad produktivitet och lönsamhet

Planen syftar till  att minska företagets kostnader genom rationellare produktion,  bättre resursutnyttjande och minskad energikostnad.

Varje åtgärd genomföres när den kostar minst och ger högst utdelning  inom  en långsiktsplan.

Därför stoppas allt icke akut nödvändigt till dess att  handlingsplanen är klar

Spara dubbelt –det kan bli en trippel eller bättre

Exempel. Kostnad för miljöförbättring är accepterad. Den belastar därmed i princip inte kostnaden för energieffektivisering som samtidigt löser miljöproblemet.

Energisparåtgärdens kostnad blir då 0 kronor  och är därmed betald vid klubbslaget

Strategisk energihushållning ger lönsam produktion i  bra miljö !

Energikedjor (orsak till verkanskedja) beskrives för varje energianvändning.                      En länk  är beroende av övriga länkar.                                                                                       Varje åtgärd ingår i en energikedja – har en följdverkan -är beroende av tidigare länk.

Varje energiflöde är bundet till minst 2 st anläggningseffekter -                                           en för alstring vid kraftverket vid  pannan vid transformatorn och                                                    en eller flera för användning

En anläggning eller systemdel har en eller flera kapitalkostnadsposter knutna till effektbehovet.

Minskat effektbehov  minskar därmed kapitalkostnaden för t ex  både kraftverk och  användnings- platsens resp mellanliggande delar i systemet   dvs    spara dubbelt!

Tydliga bilder av energisystemet ger möjlighet att  finna alternativkostnader inom ramen för en LångSiktsPlan.

Tänk effekt -

minskar effektbehovet minskar troligen kostnad för kapital, energi, underhåll  och arbete som en följd av samma åtgärd som förbättrade miljön

Inventera planer och nödvändigheter och för till långsiktsplanen

Vad säger Miljöbalken om energihushållning mm                                                           -   Finns krav från myndighet som kräver investeringar

Finns behov av bullerdämpning, luftkvalitetsförbättring med beroende till energi           Finns aktuell/ snart väntad energiberoende investering där effektbehov kan påverkas.

Finns akuta eller väntade reparations och underhållsbehov

Andra planerade eller påtvungna åtgärder - internkontrollen

Kan sammanvägning av ovanstående medföra alternativ som minskar energibehov Rationalisering  förbättra arbetsmiljön eller krav på yttre miljö

# Investeringar blir onödigt stora och ger följdkostnader

Högre effektbehov ökar kapitalkostnaden men ger dessutom direkt eller indirekt konsekvenser och följdkostnader, som måste förutses och beräknas före investering.  En ursprunglig  investering kan starta en lång k e d j a av nya investeringar och åtgärder som kostar och ger ett högt framtida kostnadsläge för driften.                          Omvänt  En panna kan  behöver bytas. Vanligen är den för stor!  Större panna ger högre kapitalkostnad men också sämre verkningsgrad med lägre utnyttjande.                 Större effektbehov kräver större pannrum, bränslelager mm.                                               Åtgärd som minskar energibehov gör att mindre panna behövs.                                         Kapital och verkningsgradskostnader på överstorleken  för en utrustning måste kostnadsberäknas.  När företaget skall byta panna finns i en plan underlag för vad som då bör göras före eller samtidigt  som kan minska värmebehov.

# Nuläge

Fläktar, belysning, kompressorer och annat improduktivt dominerar.

Energi

Produktionsberoende flöden

Produktions oberoende flöden

Fläktar,kompressorer,belysn mm

Producerad mängd

Ökad utnyttjandgrad blir följden av en bra plan

Utnyttjandegraden är ett begrepp med en nyckelroll i analyser och handlingsplaner. Utnyttjandegraden ger besked om hur väl de energi- eller kapitalkrävande enheterna verkligen utnyttjas för det tänkta nyttiga ändamålet.

Spara dubbelt  Utnyttjandegraden är ett produktivitétstal.  En arbetsplats ex sprutbox med stort luftflöde bortför mycket värme. Installation  av en värmeväxlare  planeras . Detta ställer mycket stora krav på filtrering med flera problem.  En analys visar på ett lågt utnyttjande. Driftstiden  är avsevärt längre än det finns ett utsugningsbehov. Utsug behövs mindre än 25% av total arbetstid.  Utnyttjandegraden är då 25% av driftstiden  Behovstiden kan minskas ytterligare genom att göra sprutplatsen (arbetsplatsen) rationellare med hanteringshjälpmedel och en bättre  lay - out.  Manuell hantering ökar t ex  arbetarens exposition för lösningsmedelsångor.

Inkapslingar   Storlek av öppen area avgör luftflödesbehovet

Utnyttjandegraden kan också ses som behov av sprutboxarea/ befintlig area  Boxens storleken är i allmänhet bestämd   för någon lågfrekvent produkt med stor dimension. Minskad öppen area minskar luftflödesbehov Enkla aerodynamiska förbättringar som avrundade kanter, skärmar etc möjliggör minskning av luftflödet med bibehållen eller förbättrad ventilationseffekt

Värmeekonomin är nu bättre än det  skulle blivit med värmeväxlare. En stor kostnad för värmeväxlare har undvikits och  boxens nu ökade kapacitet gör att en investering i ytterligare box som planerats blir onödig.  Följdkostnader för energi och underhåll lokalhyra mm kan undvikas. Investeringar pga luftreningskrav blir mindre. Ett nytt utsugningsbehov t ex en sprutbox ökar energikostnaden, men ökar också platsbehov, tilluftbehov och värmebehov osv. Kanske blev pannkapaciteten otillräcklig mm. Alternativeten välutformad kompakt lösning ger bättre arbetsmiljö, lägre energikostnad, lägre arbetskostnad och en totalt lägre kapitalkostnad.

Lokalutnyttjande

I  en stor lokal finns ett par arbetsplatser. Värme och belysning är dimensionerade med hänsyn till dessa. Utnyttjandegraden för denna stora, väl belysta och ventilerade lokal är då mycket låg. Utnyttjandegraden kan förbättras genom att göra ett rum med eget klimat i lokalen eller flytta arbetsplatserna till en annan lokal som redan har lämpligt klimat mm. Värme, ventilation och belysning i den stora lokalen kan minskas.

Beskrivning av energikedjor visar var dubbel besparing nås vid energihushållning

Utnyttjande av höghastighetsventilation - dammproblem

Exempel  För att lösa dammproblemet ökades luftflöde med ökad lufthastighet från 20 till 30m/s Bullret ökade då ca 11 dB. Enbart utsugningsanläggningen gav en nivå över hörsel-skaderiskgränsen  85 dB   Fläktarnas  effektbehov ökade 3,4 ggr då de är dominerande el-förbrukare i aktuell industri är det förklarligt att befintlig transformator nu blev överbelastad. Dessutom behövdes nu grövre matningskabel till transformatorn.  Allt medverkar till högre kapitalkostnader. El-räkningarna blev nu också stora   Bullerproblemet kan nu endast lösas med minskad lufthastighet eller måste anläggning inklusive utsugningshuvar ges bättre aerodynamisk utformning. .

Bullret ökning är  60*10log v1/v2  50% ökning av lufthastigheten ger då +10,6 dB

Lägre driftskostnader med en billigare lösning. Väl designade utsugningshuvar hade givit önskad förbättring med mindre luftflöde än som användes tidigare. Därmed också lägre bullernivå än tidigare till avsevärt lägre kostnad än för ett nytt utsugningssystem. Ett minskat luftflöde i befintligt system skulle ge lägre driftskostnader - besparingar som på relativt kort tid betalat de nya sughuvarna.                                                               Nu fick man istället en väsentlig förhöjning av kostnaden utan återbetalningsmöjlighet     (Ingen insåg de höga kostnaderna som skulle följa – det blev konkurs)

Problem och handlingsalternativ måste analyseras.

Det är enkelt att inhandla "hårdvara" t ex ett utsugningssystem. En korrekt analys av företagets behov, möjliga lösningar, effekter på kapital och energikostnader mm kräver däremot kunskaper som kanske inte finns överallt.

Kostnaden för varje arbetsplats måste vara känd!

Kalkylering med genomsnittliga omkostnadsspåslag för hela verksamheten ger fel som kan ruinera ett företag genom för låga priser och olönsam beläggning i företaget. Med kännedom om den verkliga kostnaden för varje arbetsplats är det också möjligt att göra riktiga lönsamhetsbedömningar och se var besparingsåtgärder bör sättas in.

Rättvisande kalkyler måste finnas

Bedömningen av handlingsalternativ måste grundas på riktiga ekonomiska kalkyler.  Det är lätt att förbise stora kostnader - men även möjlighet till stora besparingar. Kapital- och andra kostnader för följdinvesteringar finns inte med i kalkylerna.

Även på besparingssidan är det lätt att förbise följder.

Kalkyl och alternativkalkyl

Varje investering eller kostnad ifrågasättes och alternativ granskas för lägsta kapital/annan kostnadsinsats. Sammanlänkade faktorer-delar av produktionsapparaten bör inventeras tex som nedan

Angrip problemen 'åt rätt håll'      Det kan vara bakåt!

När en investering eller åtgärd är aktuell - sök lösningen "åt rätt håll"  troligen bakåt i ett energi- eller föroreningsflöde dvs bakåt och ifrågasätt.

Det gäller också miljön där det är bäst att angripa vid källan.  Framåt ger större investeringar, onödigt hög teknologi samt ökade underhålls och energikostnader.

Orsak och verkan

1 Större värmebehov - egentlig orsak?          Varför?          	 gå bakåt    Framåt ger

Större eldningsutrustning,skorsten,installation av rökgasrening,större pannhus, ökad el-energiförbrukning,- ökad underhållskostnad.

2 Större el-behov  Varför 					gå bakåt!   Framåt ger

Större el-installation, transformator, högre effektavgift högre energikostnad, högre abbonemangskostnad.

3 Större behov av utsugningsluft Varför?  			gå bakåt !   Framåt ger

Större ventilationsläggning med större kapital- energi- och underhålls- kostnader. Värme- och el- behov ökar med följder

4 Buller/vibrationer. Dämpningsåtgärder!Varför?  		gå bakåt!   Framåt ger

Kostnader för dämpning av vibrationer som bero på en för stor fläkt med för höga lufthastigheter och för låg verkningsgrad?

5 Större utsugningsluftflöde  varför?                        		 gå bakåt   framåt ger kedjereaktionen Större frånluftanläggning,större tilluftanläggning, större värmeanläggning ökade kapital energi och underhållskostnader. Byggnadsförstärkning eller tillbyggnad.

Större el- och värme- behov med följdeffekter enligt punkt 1 & 2.

"åt rätt håll" ger enkel lösning som är underhållsfri och med för övrigt låga kostnader.

Kan föroreningen elimineras på annat sätt behövs ingen ventilation.

Vid 'arbetsförenkling' har det alltid varit aktuellt att besvara ett antal enkla frågor innan man går vidare.

VEM ?   VAD ?  VAR ?  NÄR ?  HUR ?  och sedan ifrågasätta svaren med ett    VARFÖR ?

Svaren medför ofta att det blir intressant med alternativ  Övergripande planer, riktiga analyser och kalkyler visar på dubbel besparing med enkla

# Tröskeleffekter

Storlek för eldnings och el installation bestäms liksom effekt av belastningstoppar. Åtgärder som ger belastningstoppar kan därför bli dyrbara medan åtgärder som kapar  toppar kan bli mycket lönsamma.      Ett exempel  Ett oisolerat dammfilterhus till en utsugningsanläggning är ett kallt vinterdygn en effektiv kylanläggning för den luft som skall återföras. Att isolera filtret minskar inte företagets genomsnittliga värmeförbrukning påfallande mycket men kalla vinterdygn minskar effektbehovet. Uppvärmning kan ske med en mindre panna. Merkostnaden för spetslaster bör kalkyleras för att finna intressanta alternativ.

Motsvarande ger ventilationsanläggningar också värmetillskott av samma anledning

Merkostnaden är en summa till förfogande.    Hur ser alternativen ut?

Planerat   				Alternativet

större utsugnings-                           	nya huvar ger bättre infångning minskat flöde

anläggning ökat luftflöde                        isolera återföringsfilter

eller annan ventilation

ökat luftflöde

=Större värmebehov                       	kapsling ytbehandl.

=större eleffektbehov  	         	Systemalternativ

med högre verkningsgrad

Utökat värmebehov kräver 		Isolera

större panna och pannhus  		Bytfönster

större skorsten 			Minska trafik i portar

och krav på rökgasrening 		minska ventilation

större el-behov kräver

större transformator

grövre el-ledning

____________________                  ___________________

innebar                    		          	alternativ klaras utan

följdinvesteringar                             	 eller med mindre följdinvesteringar-

och högre drifts och

underhållskostnader		          	lägre drifts och under- hållskostnader

högre miljöbelastning	          	minskad miljöbelastning

ökad kapitalkostnad                			minskad kapitalkostnad

ökad driftskostnad                 	           		 minskad driftskostnad

Alternativtänkande

Automatventiler  mekaniserat materialflöde och materialhantering  ökar utnyttjande av ventilationen. mm   mm  medför  minskad ventilationsanläggning

Värmeväxling ökar  el-användning  och underhåll.

Maskin lay out skall ändras 		Nya sughuvar(kapslingar)

Nya kanaler                 			Nya mindre kanaler

Ventilationssystem skall   		Det är nu ej så kostsamt

bytas ut                    			att ändra maskin lay out

Men byt till mer flexibelt och energisnålt system.

Undertryck gör att tilluft  		kapsla bättre och minska

Måste ökas				minska frånluft

Byt pannkostnader mot fönster och isolering sam effektivare ventilation

Bytet kan vara gratis     Antag att det finns 200 m2 enkelt fönsterglas

kan bytas mot ett modernt 2-glas   Skillnaden i effektbehov blir ca 40 kW

Skillnaden i energibehov blir ca 100 000kWh/år

Samma glasyta kan medverka till ett kylbehov som tillfredsställs med ventilation och därmed ett el-behov