Eric von Gertten miljöaktiv sedan 1960                       sänk temp lev ett rikare liv       eric@hurva.nu

Sänk innetemp och må bättre    -1 ger > 20% i vinst  (Skåne+västkust)

# Det sägs att   ” 1 lägre temp sparar 5 % av uppvärmningsbehovet” vilket är fel!

# Skåne har årsmedeltemp kring  +8. Innetemp  +18 ger medelökning 10  1 utgör då 10%

# Högre innetemp ger fler uppvärmningstimmar pr  år  men också ”torrare” luft -

Relativ luft fuktighet minskar och slemhinnornas uttorkning ökar med högre temp

# Räkna med  gradtimmar  	1 timme med – 17 ute  ger då   17+18	 = 35 gradtimmar

1 timme med + 17 ute ger då +17till+18        =   1 gradtimme

rumstemp  	+ 18        +19         +20  	+21 	+22   	+23

årsgradtimmar   60 660    66 933    73 587  80 574   87 834    95312

## Det finns sekundärvärme som minskar årsbehovet av tillskottsvärme   se diagram nedan

Lägre rumstemperatur  medför att större del av värmebehov täckes av sekundärvärme.

antag årligt värmebehov    20 000 kWh och att byggnad tillföres  10 000kWh sekundärvärme kroppsvärme, el-anv   solvärme mm              Primärt       måste då tillföras ca 10 000 kWh

20’			               20’

Energibehov

vid + 18

= ca 20 000 kWh

tillgänglig sekundärvärme

Sol                           8500 kWh

Personvärme         1500

Varmvatten            5000

Hushållsel               5000

Summa 20 000kWh

50%Nyttiggjord

sekundärvärme

=10 000 kWh

tillföres byggnad	10’

10’				förluster i avlopp

+ventilation mm

18	19	20	21	22	23

värmebehov	19 575    21 598    23 745   26 000   28 343   30 755 kWh   =  brutto värmebehov

sekundärvärme	10 000	10 000	10 000    10 000	10 000    10 000 kWh =  aktivitets energi

primärvärme	  9 575    11 598    13 745	16 000    18 343   20 755 kWh  =  värme ex från olja

total värme ökar     +1= +10,3%   +2=+21,3%   +3=+32,8%   +4=+ 44,8%   +5=+57,1%

primär värme ökar +1 = + 21,1 %                                                    +4=+ 91,6%

# Byggnadens effektbalans

# Max effektbehov bestämmes med en. Dimensionerande utetemp i Skåne –17

# Med innetemperatur +18 blir differensen 35.     Året innehåller då statistiskt   60 660 gradtimmar

Max effektbehov vid årsanvändning  20 000kWh   20000/60660*35 = ca	11,5 kW

# Ökad innetemp med 1  betyder då  2,86 % i  ökat effektbehov  +5 + 14,3%

Natten är normalt kallare än dagen. Temp lägre än - 12 är ovanligt i Skåne.

Med -12 istället för –17 är effektbehov ca  2,5  kW lägre.med tung stomme överföres värme från dagen och man kan istället  räkna med dygnets medeleffektbehov vilket också ger bättre driftsvillkor för en värmepump.                                                                                                                           Solskyddsrullgardin  eller  persien kapar  e f  f  e k t b e h o v

Obs Beräkna Riktad operativ temperatur som ger ett mått på hur temp upplevs i aktuell byggnad.